仕　　　様　　　書

| 区 分 |  | 仕 様 内 容 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 需要場所等 |  | 広島県広島市東区二葉の里三丁目1番36号 |  |
| 受電設備 |  | ２階電気室内 |  |
| 業種及び用途 |  | 病院 |  |
| 供給電気方式 |  | 交流３相３線式 |  |
| 標準電圧 |  | 常用線 ６，０００V、予備線（予備電源）６，０００V |  |
| 標準周波数 |  | ６０Hz |  |
| 受電方式 |  | ２回線受電（常用線、予備線） |  |
| 契約電力 |  | ６kv ８９３kW（常用，予備共） |  |
| 力率 |  | １００％ |  |
| 年間使用予定 電力量 |  | ４，１２８，４０１ｋｗｈ |  |
| 使用期間 |  | 令和８年４月１日 ０：００ ～ 令和９年３月３１日 ２４：００ |  |
| 検針方法 |  | 自動検針記録（検針日は原則毎月１日） |  |
| 電力量計 | 区分 | 計 器 | 変 成 器 |
|  | メーカー | 富 士 電 機 | 東 光 高 岳 |
|  | 型式 | FP3E15R | MC-16T |
|  | 製造年 | 2022年 | 2015年 |
| 需給地点 |  | （常用線，予備線）６ｋV：甲の受電柱６ｋV配電線引き込み口に甲が施設した開閉器の電源側接続点 |  |
| 保安責任分界点 |  | 需給地点に同じ |  |
| 財産分界点 |  | 需給地点に同じ |  |
| バックアップ体制の確保 |  | 事故や災害等により電気の供給が絶え病院事業に支障が生じることのないよう、予備の発電施設又は他の電気事業者からのバックアップ供給を確保すること。 |  |
| その他 |  | ・特定規模電気事業者が、電気を供給する場合に必要な情報伝送装置に係る費用につ いては、特定規模電気事業者の負担とする。 ・その他必要な事項については、中国地方の一般電気事業者が定める託送供給約款による。 |  |